Nr ZSP.0402(2).3.2012

Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie w sprzęt warsztatowy

Część  A  -  Sprzęt diagnostyki samochodowej

| Lp. | Nr poz. budż. | Nazwa asortymentu i opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Refraktometr do pomiaru temperatury zamarzania płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy oraz gęstości elektrolitu. Do wszystkich pojazdów wyposażonych w silniki chłodzone płynem glikolowym na bazie etylenu i propylenu, akumulatory z kwasem siarkowym jako elektrolit. Ma posiadać dwie skale: 1. Skala temperatury zamarzania płynu chłodniczego wyskalowana w °C w zakresie od 0 do -50°C z dokładnością 5°C.: dla płynów opartych na propylenie i dla płynów opartych na etylenie. 2. Skala gęstości elektrolitu wyskalowana w kilogramach na litr [kg/l] w zakresie od 1,1 do 1,4 kg/l z dokładnością 0,01kg/l. Gwarancja 12 miesięcy. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AE300154. | szt. | 2 |
| 2 | 20 | Pirometr na podczerwień ze wskaźnikiem laserowym i regulowanym współczynnikiem emisyjności z możliwością ustawienia granic temperatury minimalnej i maksymalnej. Alarm wizualny i dźwiękowy. Specyfikacja techniczna: Kalibracja zgodna z; ISO/DKD. Czas reakcji; < 150 ms. Współczynnik emisyjności; regulowany od 0,1 do 1,0. Dokładność; ± 1 % lub wyższa. Temperatura; od 50 do +650 °C. Optyka min.; 12:1. Rozdzielczość pomiaru temperatury min.; 0,1 °C. W zestawie: futerał, akumulator. Wyposażenie produktu: podwójny wskaźnik laserowy, regulowana nastawa alarmu, regulowany stopień emisji, wyświetlacz wartości maksymalnej, funkcja ciągłego pomiaru. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu IR650-12D. | szt. | 1 |
| 3 | 20 | Endoskop techniczny z kolorową kamerą. Specyfikacja techniczna: Głębia ostrości; auto. Źródło światła; biała dioda LED. Ø sondy; 8-12 mm. Długość przewodu; >80 cm. Ogniskowanie; 30 mm. Temperatura otoczenia; od 0 do +45 °C. Min. promień gięcia; 35 mm. Pole widzenia; >50 °. Rozdzielczość optyczna min.; - x 234 pikseli. W zestawie: końcówka magnetyczna, końcówka zakończona hakiem, końcówka zakończona lusterkiem, 1,5 m kabel AV, walizka do przechowywania. Wyposażenie: elastyczny i długi przewód, wodoszczelna sonda z kamerą, wyjście wideo, diody LED z regulacją natężenia, kolorowy wyświetlacz LCD. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu BS-20. | szt. | 1 |
| 4 | 20 | Endoskop. Wodoodporna kamera o średnicy >10 mm na USB, 2 żarówki LED z możliwością regulacji natężenia, kamera o rozdzielczości 640 x480 pikseli. Długość sondy >800 mm, z funkcją robienia zdjęć i nagrywania, 5-krotny zoom. Specyfikacja techniczna: Ogniskowanie: auto Czujnik CMOS RGB 24bit, kamera min. 0,2 Megapikseli Liczba klatek na sekundę min.: 25 fps Długość kabla USB: =>200 cm Źródło światła: białe diody LED Min. odległość ostrości: 60 mm Temperatura otoczenia: od 0 do 45oC Min. promień gięcia: 45 mm Pole widzenia: >= 54 W zestawie: końcówka magnetyczna, końcówka z hakiem, końcówka z lusterkiem, walizka do przechowywania, oprogramowanie na CD. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu BS-15 11,2mm. | szt. | 1 |
| 5 | 20 | Wilgotnościomierz. Specyfikacja techniczna: Kalibracja zgodna z; ISO/DKD. Dokładność pomiaru wilgotności; ± 4 % r. lub mniejsza. Dokładność temperatury min.; ± 1 °C. Temperatura; od -10 do +60 °C. Zakres pomiarowy wilgotności; 10-99 % r.. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 44581. | szt. | 1 |
| 6 | 20 | Areometr - tester elektrolitu. Zakres podziałki: 1.100 - 1.300, wskazania stanu elektrolitu (płyn dobry, średni, zły, akumulator niedostatecznie naładowany). Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AR030001. | szt. | 2 |
| 7 | 20 | Glikometr - tester temperatury zamarzania płynu chłodzącego. Profesjonalne urządzenie do pomiaru temperatury zamarzania płynu chłodniczego. Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa. Zakres działania: od -12oC do - 43oC Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AR030002. | szt. | 2 |
| 8 | 20 | Miernik ciśnienia sprężania w silnikach Diesla: materiał stal C45, powierzchnia czarna, oksydowana. Powinien zawierać: miernik ciśnienia, co najmniej do 70 BAR (1000 PSI) z przewodem, szybkozłączem i zaworem zwalniającym, 4 adaptery montowane w miejscu wtryskiwacza, 9 adapterów montowanych w miejscu świecy żarowej, jeden adapter uniwersalny oraz mocowanie typu H. Do pomiaru i diagnostyki ciśnienia sprężania w silnikach Diesla w samochodach osobowych i dostawczych marek: VW, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugot, Ford, Opel, Toyota, Mercedes, Rover. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-7307. | szt. | 1 |
| 9 | 20 | Tachometr laserowy. Z laserowym pomiarem dokonywanym bezdotykowo i dużą dokładnością nawet w warunkach oświetlenia dziennego, z wyświetlaniem wyników pomiaru w sposób cyfrowy na wyświetlaczu LC. Licznik powinien posiadać pamięć wartości min. i maks. Specyfikacja techniczna: Kalibracja zgodna z; ISO/DKD. Dalsze dane techniczne; Zakres pomiarowy: 1 - 99 999. Zakres pomiarowy liczby obrotów, bezkontaktowy; 2 - 99 999 rpm. Min dokładność liczby obrotów; ± 0,05 %. Wskaźnik; LCD. Zakres temperatury; 0 - 50 °C. Odległość pomiaru max; 5 00 cm. Rozdzielczość - ilość obrotów; 0.1 rpm lub wyższa. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu DT-10L. | szt. | 1 |
| 10 | 20 | Wakuometr do pomiaru podciśnienia i nadciśnienia. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 59075. | szt. | 3 |
| 11 | 20 | Próbnik do pomiaru ciśnienia oleju w silnikach benzynowych i Diesla. Zakres pomiarowy: od 0 do 1 MPa (od 0 do 10 bar). Próbnik ciśnienia oleju w silnikach benzynowych oraz Diesla z możliwością jednoczesnego sprawdzenia czujnika ciśnienia oleju wymontowanego z badanego silnika. Wyposażenie standardowe: - Manometr z wężem ciśnieniowym - Adapter (końcówka pomiarowa): - T1 - M10 x 1 - T2 - M12 x 1,5 - T3 - M14 x 1,5 - Redukcje pomiarowe: - R1 - M12 x 1,5 - R2 - M14 x 1,5 - Przewód elektryczny - Uszczelki miedziane - Uszczelki gumowe Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu PCO-10 C. | szt. | 1 |
| 12 | 20 | Odporny termometr do elementów termicznych, z dużym wyświetlaczem. Wskazania mają być wyświetlane razem z czasem pomiaru. Specyfikacja techniczna: Kalibracja zgodna z; ISO/DKD. Specyfikacja; dwukanałowy. Typ czujnika; K/J. Dokładność podstawowa; ±(0.3% + 1 oC). Rozdzielczość pomiaru temperatury; 0.1 °C lub wyższa. Zakres temperatury; Typ K: od -200 do +1372°C / Typ J: od -210 do +1100 °C. Wyposażenie: wskaźnik temperatury w °C, °F lub °K, pomiar różnicy temperatur (T1-T2). Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu PL-120 T1. | szt. | 1 |
| 13 | 20 | Tester akumulatora do pomiaru naładowania oraz reagowania na obciążenie akumulatorów 6V oraz 12V o maksymalnej pojemności 120 Ah. Pomiar stanu akumulatora, testowanie ładowania akumulatora, test zdolności rozruchowej akumulatora (tylko dla akumulatorów 12 V). Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AR020014. | szt. | 1 |
| 14 | 20 | Multimetr cyfrowy samochodowy do pomiaru napięć stałego i zmiennego prądu, prędkości mierzonej indukcyjnym prędkościomierzem na silniku i bez rozdzielacza zapłonu, temperatury. Specyfikacja techniczna: Kalibracja zgodna z; ISO/DKD. Zakres pomiarowy poj. min.; 1 pF - 40 mF. Zakres pomiarowy A/AC min.; 10 µA - 10 A. Zakres pomiarowy V/AC min.; 0,1 mV - 600 V. Zakres pomiarowy A/DC min.; 10 µA - 10 A. Zakres pomiarowy V/DC min.; 0,1 mV - 600 V. Zakres pomiarowy częstotliwości; 1 Hz - 40 MHz. Dokładność podstawowa min.; 0,5 %. Maksymalne wskazanie; 4000 zliczeń. Temperatura min.; (K-Typ) -30 do +1000 °C / (IR) -30 do +550 °C. Zakres pomiarowy rezystancji; 0,1Ω - 40 MΩ. W zestawie: kable pomiarowe, czujnik temperatury typu K, prędkościomierz indukcyjny. Wyposażenie: pomiary prędkości, kąta dystrybutora, współczynnik wypełnienia i impuls pomp wtryskowych, etc. standardowe pomiary V/AC, V/DC, °C, mF, Hz, dźwiękowy tester ciągłości i test diody. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AT-400. | szt. | 2 |
| 15 | 20 | Decybelomierz Cyfrowy miernik natężenia dźwięku o zakresie pomiarowym od 30 do 130 dB Wyposażenie: Filtry korekcyjne A i C Przełączany czas pomiaru (wolno/szybko) Funkcja pamięci wartości maksymalnej Dane techniczne i specyfikacja: Kalibracja zgodna z SO Zakres częstotliwości 32-8000 Hz Rozdzielczość – poziom ciśnienia akustycznego 0.1 dB Zakres pomiarowy poziomu ciśnienia akustycznego 30 do 130 dB Dokładność ± 1,5 dB (94 dB / 1 kHz) Czas reakcji 125/1000 ms Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu SL-200. | szt. | 1 |
| 16 | 20,26 | ## Statyw pomiarowy magnetyczny. Podstawa magnetyczna: Wyposażona w mechanizm ustawiania dokładnego w górnym uchwycie. Ma posiadać otwór na osadzenie czujnika zegarowego oraz rowek trapezowy do czujnika wychylnego dźwigniowego. Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Maksymalna nastawiana wysokość 250 mm Średnica otworu mocującego 8 mm Siła trzymania magnesu 75 kg # Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 60191004. | szt. | 3 |
| 17 | 20 | Szczelinomierz 20 listkowy 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1 mm - płytki hartowane - z odchylanymi płytkami ## Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI060020. | szt. | 1 |
| 18 | 20 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów "M/UNC" - płytki hartowane - z odchylanymi płytkami - do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych Dane techniczne: - System gwintu M/UNC - Kąt zarysu gwintu 55/60° - Dla ilości zwojów (na cal) 4-42 - Dla skoków (mm) 0.25 - 6 Gwarancja 12 miesięcy. # Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 25801200. | szt. | 3 |
| 19 | 20 | Samochodowy miernik lakieru. Podstawowe cechy przyrządu: - pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych; - rozdzielczość min. pomiaru: 10µm; - zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 1000µm; - pamięć pomiarów 100 pozycji; - funkcja zerowania (kalibracja) - płytka do zerowania w komplecie; - podświetlanie wyświetlacza LCD; - automatyczne wyłączenie miernika po dłuższej bezczynności; - miernik posiadający znak CE; Gwarancja 12 miesięcy. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu GL-2B. | szt. | 1 |
| 20 | 20 | Tester szczelności cylindrów. Wyposażenie: - manometr z reduktorem wyskalowany w procentach spadku ciśnienia z przyłączem na szybkozłączkę - przewód ciśnieniowy 0,5m z końcówkami M14 i M18. Urządzenie bez zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem (6–8 bar). Wskazania manometru: 40% (zielone pole) - cylinder w dobrym stanie, 70% (żółte pole) - częściowe zużycie, 100% (czerwone pole) - wysokie zużycie cylindra. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI020072. | szt. | 1 |
| 21 | 20 | Liniał krawędziowy stalowy 300 mm. Przeznaczony do kontroli płaskości. Z hartowanej stali specjalnej. Płaszczyzny boczne precyzyjnie szlifowane, krawędź pomiarowa o kącie 30 st., kolor czarny, dla lepszego kontrastu. Tolerancja wg: DIN 874/00 Dług.: 300 mm Szer. x grub.: 30 x 7 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu Limit. | szt. | 1 |
| 22 | 20 | Luksomierz. Urządzenie do rejestracji istniejącego natężenia światła. Specyfikacja techniczna: Dalsze dane techniczne; Czas pomiaru 1,5 s. Dokładność; ±5 %. Rozdzielczość - natężenie oświetlenia min.; 0,1 lx. Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia; 0,1 - 50 000 lx. W zestawie: akumulator, futerał. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu MS-1300. | szt. | 1 |
| 23 | 20 | Detektor gazu ziemnego i propanu. Alarm wizualny i dźwiękowy. Specyfikacja techniczna: Zakres pomiarowy; Gaz ziemny (LNG) 1000 - 6500 ppm Butan / propan (LPG) 500-6500 ppm m. W zestawie: akumulatory. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu D-3000. | szt. | 1 |
| 24 | 20 | Klucz dynamometryczny 1/2 cala 42-210 Nm. Narzędzie precyzyjne służące do dokręcania połączeń gwintowych z siłą o dokładnie określonym momencie. Klucz powinien być wykonany ze stali chromowo-wanadowej, zapewniającej jego trwałość i wytrzymałość. Klucz powinien posiadać mechaniczny naciąg zapadki dynamometrycznej, która po osiągnięciu żądanej siły dokręcania przeskakuje o jeden ząbek, wydając charakterystyczny dźwięk. Skala momentów umieszczona w rączce klucza, jej regulacja powinna następować poprzez obrót rękojeścią. Klucz powinien posiadać certyfikat GS oraz dokładność 4%. Dane techniczne: - Rozmiar: 1/2 cala - Zakres: 42 - 210Nm - Długość: 470 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-0760. | szt. | 1 |
| 25 | 20 | Tester płynu hamulcowego. Stan płynu hamulcowego badany poprzez pomiar jego przewodnictwa elektrycznego. Urządzenie powinno posiadać skalę składającą się z diod elektroluminescencyjnych odpowiadających jakości płynu. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu EBT. | szt. | 1 |
| 26 | 20 | Pompka ciśnieniowo- podciśnieniowa. Opis przyrządu: Pompka o podwójnym działaniu, wytwarzająca podciśnienie do -1bar i ciśnienie do +4bar. Zastosowanie: np. odpowietrzanie układów hamulcowych, w kontroli czujników podciśnienia, zaworu recyrkulacji spalin, przepustnicy, regulatora ciśnienia paliwa, modulatora ciśnienia w automatycznych skrzyniach biegów, wspomagania hamulców itp. Wyposażenie: - metalowa pompka z manometrem w zakresie od -1 do 4bar, - przewód elastyczny Ø6mm długość 600mm - 2 szt. - zestaw końcówek przyłączeniowych i korków, - zestaw końcówek przyłączeniowych z przewodami, - zestaw złącz do przewodów, - pojemnik z dwoma króćcami. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI040031. | szt. | 2 |
| 27 | 20 | Pompka podciśnieniowa z zestawem do odpowietrzania układu hamulcowego. Zastosowanie: do zaworów kontrolujących wlot powietrza, sterowników wyprzedzania podciśnienia, zaworów wspomagania hamulców, w skrzyniach biegów, gaźnikach itp. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 38070. | szt. | 1 |
| 28 | 20 | Szczypce do pierścieni tłokowych o zakresie 70 – 108 mm. Stal chromowo-wanadowa. Niewymagający regulacji. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI020020. | szt. | 1 |
| 29 | 20 | Szczypce do pierścieni tłokowych 50-100 mm. Stal chromowo-wanadowa. Niewymagający regulacji. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI020021. | szt. | 1 |
| 30 | 20 | Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem. Powinien precyzyjnie mierzyć długości, dodawać wyniki pomiaru po naciśnięciu przycisku, a następnie automatycznie obliczać powierzchnię (m2) i objętość (m3). Specyfikacja techniczna: Zakres pomiaru: (temperatura wewnętrzna) 0 - 40 °C Zakres obliczeń: Powierzchnia: 324 m Objętość: 5832 m Długość: 999,99 m Odczyt: 0,01 Klasa lasera: II Dokładność pomiaru min.: 0,5 % Zakres pomiarowy: 0,6 - 15 m Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu Toolcraft. | szt. | 1 |
| 31 | 20 | Tester napięcia samochodowy do wykrycia defektów w samochodzie w zakresie 3 - 48 V/DC. Diody LED powinny wskazywać napięcie w zakresie 12, 24 i 48 V, jak również biegunowość. Specyfikacja techniczna: Dalsze dane techniczne; Normy: IEC/EN 61010. Miejsca; 4. Wskaźnik; Optyczne. Maksymalne wskazanie; Dioda LED. Zakres pomiarowy; 3 - 48 V/DC. # Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu Testboy. | szt. | 1 |
| 32 | 20 | Miernik / Multimetr Napięcie DC: 80mV/1000V, ±(0.1%+1) Napięcie AC: 800mV/1000V, ±(1%+3) Prąd DC: 80mA/10A, ±(0,3%+2) Prąd AC: 80mA/10A, ±(0,8%+2) Rezystancja: 800/80M, ±(0,5%+1) Pojemność: 1nF/100uF, ±(2%+3) Częstotliwość: 1kHz/1MHz ±(0.02%+1) Konduktancja: 80nS ±(2%+10) Współczynnik wypełnienia 1%~99.9% ±(0,1%+5), Maksymalne wskazanie: 7999, Automatyczna zmiana zakresów Przełącznik automatyczna/ręczna zmiana zakresów Test diod, Akustyczny tester ciągłości obwodu, Zatrzymanie wskazania HOLD Pomiar wartości MIN/MAX AVG - średnia, Podświetlany wyświetlacz. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu UT70C. | szt. | 1 |
| 33 | 20 | Tester napięcia Specyfikacja techniczna: Dalsze dane techniczne; Zakres pomiaru: 12 - 250 V/AC, 12 V/DC Zakres pomiaru (bezdotykowy): 100 - 250 V/AC. Specyfikacja; Końcówki do śrubokrętu. Wskaźnik; LCD. Maksymalne wskazanie; 12- 230;. Maks. napięcie przemienne; 250 V. Klasa izolacji; CAT II 250 V. Wyposażenie: funkcje pomiaru: pomiar bezpośredni (tester napięcia ze wskaźnikiem), niebezpośredni pomiar do wykrywania przerwanych połączeń w przewodach napięciowych, zakres 12, klamra i końcówki do śrubokrętów. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu MS100. | szt. | 1 |
| 34 | 20 | Tester napięcia do wtyków bezpieczników samochodowych do pomiaru prądu w skrzynce bezpiecznikowej w samochodzie. Ochrona urządzenia w trakcie pomiaru. Tester prądu 20 A o dokładności do 10 mA i tester prądu upływowego 200 mA o dokładności do 0,1 mA. Specyfikacja techniczna: Do standardowych bezpieczników samochodowych.. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu Voltcaft. | szt. | 1 |
| 35 | 20 | Miernik pola wirowego. Miernik do rejestracji i przeprowadzania pomiarów sekwencji faz w sieciach trójfazowych. Natychmiastowe wskazanie bieżącej fazy, wyświetlacz fazy. Maks. napięcie przemienne 400V. Dokładność i powtarzalność wskazań równoważna lub zbliżona do produktu VC-32. | szt. | 1 |
| 36 | 20 | Klucze typu Ribe. Zestaw kluczy wpustowych ribe z nasadkami 3/8`` 11szt. - klucze RIBE: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 L-50mm 11szt. - klucze RIBE: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 L-100mm Materiał: nasadka chromowo-wanadowa, trzpień S2. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu S63H3122S. | zestaw | 1 |
| 37 | 20 | Zestaw bitów spline. Końcówki powinny posiadać dwie długości: 30 mm: M-5; M-6; M-8; M-10; M-12; 75 mm: M-5; M-6; M-8; M-10; M-12. 1 szt. – adapter 1/2”. Końcówki mocowane w uchwycie sześciokątnym 10 mm, dostosowanym do współpracy z grzechotką 1/2". Zestaw powinien być wykonany z najwyższej jakości stali stopowej narzędziowej S2, która charakteryzuje się: - wysoką twardością HRC 58-62 - jednolitą, drobnoziarnistą strukturą materiału - odpornością na skręcanie - wysokim momentem dokręcania - 21,8 Nm - doskonałym zahartowaniem. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-0415. | zestaw | 1 |
| 38 | 20 | Profesjonalny ściągacz sprężyn zaworów. Charakterystyka: - wymienne końcówki, o co najmniej 3 wymiarach - regulacja wysokości Zastosowanie: silniki 8, 12, 16 zaworowe. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 0000007. | zestaw | 1 |
| 39 | 20 | Klucz pazurkowy do filtra oleju samonastawny. Zakres: 65-120 mm. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI050001. | szt. | 1 |
| 40 | 20 | Klucz do filtra oleju łańcuchowy. Zakres 30-160. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI050049. | szt. | 1 |
| 41 | 20 | Zestaw kluczy nasadowych 1/4, 1/2 cala. Charakterystyka produktu: Nasadki i napęd nasadek w rozmiarze 1/2`` i 1/4`` wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV 50BV30. Grzechotki ze stali CrV 6140 posiadające 72z. Bity wykonane z twardej stali S2. Grzechotka, pokrętło fajkowe oraz nasadki do świec zapłonowych, do bardzo dużych obciążeń i precyzji. Wyposażenie standardowe: - Nasadki 1/4`` dł. 25mm: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm - Nasadki 1/4`` dł. 50mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - Nasadki 1/2`` dł. 38mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm - Nasadki 1/2`` dł. 40mm: 23mm - Nasadki 1/2`` dł. 41mm: 24mm - Nasadki 1/2`` dł. 43mm: 27mm - Nasadki 1/2`` dł. 46mm: 30, 32mm - Nasadki 1/2`` dł. 77mm: 13,15,17,19mm - Klucze trzpieniowe 1/4``: H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PZ1, PZ2, płaskie 4.5, 5, 6,5 - Klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2.5 mm - Grzechotka prosta: 1/4``x134mm - Grzechotka prosta: 1/2``x250mm 72T - Pokrętło: 1/4``x150mm - Przedłużki 1/4``: 50, 100mm - Przedłużki 1/2``: 125, 250mm - Przegub Cardana: 1/4``, 1/2`` - Pokrętło typ T 1/4``x110mm - Pokrętło typ T 1/2``x250mm - Klucze do świec nasadowe 1/2``: 16, 21 mm - Bity: H8, H10 H12, H14, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4, PH3, PH4; płaskie 8, 10, 12, - Przejściówka 1/2``x5/16`` - Przejściówka 1/2``Mx3/8``F Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-1268. | zestaw | 1 |
| 42 | 20 | Zestaw kluczy oczkowo-giętych głęboko osadzonych 75 stopni. Zawartość: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu W23108S. | zestaw | 1 |
| 43 | 20 | Zestaw kluczy płasko- oczkowych. Kąt odchylenia główki: 15˚. Klucze: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24. Wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa/polerowana. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-0362. | Zestaw | 1 |
| 44 | 20 | Prostownik do akumulatorów. Prostownik zabezpieczony przeciążeniem i omyłkowym podłączeniem biegunów. Dane techniczne: - napięcie zasilające – 230V/50Hz - znamionowe napięcie wyjściowe – 6/12V - znamionowy prąd ładowania – 2A (wolne ładowanie) 8A (szybkie ładowanie) - szczytowy prąd ładowania – 12A - zalecana wielkość akumulatora – 20-120Ah # Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu PTC-12D2. | szt. | 1 |
| 45 | 20 | Zestaw kluczy nasadowych torx i imbusowych na nasadkach 1/2`` i 1/4``. Wyposażenie: - Klucz zewn. torx 1/4``: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; - Klucz wewn. torx 1/4``: E4, E5, E6, E8; - Klucz wewn. torx 1/2``: E10, E12, E14, E18; - Klucz imbusowy: 1.25 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm; - Klucz zewn. torx 1/2``: T45, T50, T55, T60; - Klucz imbusowy 1/4``: 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm; - Klucz imbusowy 1/2``: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm; - Klucz imbusowy 1/2`` długich: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm; - Walizka. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu H0204. | zestaw | 1 |
| 46 | 20 | Zestaw kluczy trzpieniowych torx. Klucze T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. Klucze posiadają specjalną końcówkę z otworem dostosowanym do współpracy ze śrubami typu torx security lub tamperproof. Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV 6150. Twardość 52-55 HRC. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-0512. | zestaw | 1 |
| 47 | 20 | Zestaw kluczy imbusowych hex, dużych. Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV 6150. Twardość 52-55 HRC. Numery: 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-0519. | zestaw | 1 |
| 48 | 20 | Zestaw kluczy nasadowych 1/4`` z wkładką. Zawartość: 1 szt. - grzechotka 1/4" 11 szt. - klucze nasadowe 1/4" - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 9 szt. - klucze nasadowe długie 1/4" - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 2 szt. - przedłużki 1/4" L-50, L-150 1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4" Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu S04H2125SP. | zestaw | 1 |
| 49 | 20 | Termometr bimetaliczny tarczowy radialny. - Wykonanie ekonomiczne - Położenie czujnika radialne - Średnica obudowy 63, - Zakres temperaturowy od -30 °C do +400 °C - Długości 100 mm - Materiał obudowy: stal ocynkowana - Materiał czujnika: mosiądz Przyłącze procesowe G1/2” Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu TBR. | szt. | 3 |
| 50 | 20 | Zestaw kluczy do przewodów hamulcowych. W komplecie: 8x10, 10x11, 10x12, 13x14, 16x17, 17x19 mm. Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej, posiadające twardość 45-50 HRC. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu W24106S. | zestaw | 1 |
| 51 | 20 | Zestaw kluczy płaskich oczkowych z grzechotką 72 z. Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej, twardość 45-50 HRC. W komplecie klucze: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19mm. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: W68106S. | zestaw | 1 |
| 52 | 20 | Zestaw wkrętaków. Twardość: 58 [HRC] Rączka wkrętaka z miękką wkładką, zapewniającą mocny chwyt oraz zapobiegająca ślizganiu się dłoni. Ergonomiczny kształt rękojeści. Otwór w rękojeści pozwalający na zawieszenie wkrętaka. Groty wykonane ze stali S2 gwarantując twardość 58 HRC. Końcówka wkrętaka magnetyczna. W komplecie wkrętaki: płaskie: 3 mm x 75 mm, 5 mm x 75 mm, 6 mm x 38 mm, 6 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; krzyżowe Philips: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm, Ph3 x 150 mm; kwadratowe: SQ1 x 100 mm, SQ2 x 100 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-2787. | zestaw | 1 |
| 53 | 20 | Zestaw wkrętaków. Ze stali chromowo-molibdenowej. Grot wkrętaka z satynowym wykończeniem, zabezpieczając go przed korozją. Końcówka grota dodatkowo piaskowana i namagnesowana, co umożliwi pewny chwyt łba śruby. Rączka z dwu kompozytowego tworzywa sztucznego, które gwarantuje pewne trzymane w dłoni i przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Trójkątny przekrój poprawiający ergonomię wkrętaka. W zestawie: Wkrętaki płaskie: 5mm x 100 mm; 6mm x 100 mm; 8 mm x 150 mm Krzyżowe Philips: Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 38mm; Ph2 x 100mm; Ph3 x 150 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-2784. | zestaw | 1 |
| 54 | 20 | Szczypce uniwersalne 1000 V 180 mm. Część robocza hartowana, rękojeści izolowane, ergonomiczne. Dane techniczne: - Materiał: STAL CrV 50 - Długość: 180 [mm] - Twardość: 55-60 [HRC] Gwarancja 1 rok. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-2102. | szt. | 1 |
| 55 | 20 | Szczypce płaskie do cięcia przewodów 240 mm. Dane techniczne: - Materiał: STAL CrV 50 - Długość: 210 [mm] - Twardość: 55-60 [HRC] - Max średnica cięcia: 8 [mm] Gwarancja 1 rok. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-1968. | szt. | 1 |
| 56 | 20 | ### Szczypce płaskie zaciskowe blacharskie mors 10`` ### Opis produktu - stal chromowo-molibdenowa - niklowane - rozmiar: 250 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu P54M10A. | szt. | 1 |
| 57 | 20 | Szczypce o zagiętych szczękach 8”. Profesjonalne szczypce o zagiętych szczękach o twardości krawędzi tnących 60-63 HRC, wykończenie matowe, stal chromowo-wanadowa wykuwana, ulepszana, krawędzie tnące hartowane indukcyjnie. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu P128. | szt. | 1 |
| 58 | 20 | Szczypce segera, zewnętrzne, proste 200 mm. Szczypce segera do montażu i demontażu pierścieni zabezpieczających. Szczypce ze stali chromowo-wanadowej, rączki z tworzywa. Długość: 200 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: YT-2146. | szt. | 1 |
| 59 | 20 | Szczypce segera, wewnętrzne, proste 325 mm. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV, niklowane wykończenie, sprężynka rozpierająca, rączki pokryte specjalnym tworzywem. Długość szczypiec: 325 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: YT-1994. | szt. | 1 |
| 60 | 20 | Ściągacz dwuramienny do łożysk, zewnętrzny. Wykonany z kutej stali stopowej CrV Ramiona chromowane Śruba centralna oksydowana, czarna Napęd hex 22 mm Wysokość ramion 150 mm Maksymalna średnica rozwarcia ramion 120 mm Siła nacisku 6 t Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-2517. | szt. | 1 |
| 61 | 20 | Ściągacz do łożysk, wewnętrzny 12-38 mm Wykonany z kutej stali stopowej CrV 6150 Śruba centralna oksydowana, czarna Zakres pracy 12 - 38 mm Wykonany ze stali stopowej ulepszanej cieplnie. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: YT-2510. | szt. | 1 |
| 62 | 20 | Ściągacz tarcz i bębnów hamulcowych Wykonany z kutej stali stopowej CrV Ramiona chromowane Umożliwiający ściąganie tarcz i bębnów z opcją 3 - 5 mocowań Śruba centralna oksydowana, czarna 200 mm W zestawie 2 talerze robocze o zakresie 90 - 140 mm i 130 - 180 mm Siła nacisku 3 t Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: YT-0602. | szt. | 1 |
| 63 | 20 | Ściągacz do końcówek drążka kierowniczego. Wykonany z kutej stali stopowej CrV Ściągacz przeznaczony do sworzni o średnicy max. 29 mm Ramiona chromowane Szerokość wewnętrzna 60 mm Wysokość wewnętrzna 55 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AE310111. | szt. | 1 |
| 64 | 20 | Ściągacz do sprężyn MC Persona. Ściągacz sprężyn zawieszeń L-300 Ściągacz wykonany ze stali chromowo-wanadowej Długość 300 mm Wykonany z kutej stali stopowej Śruba centralna oksydowana, czarna. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AE320044. | szt. | 1 |
| 65 | 20 | Próbnik napięcia - tester ciągłości obwodu. Opis: - Wskazanie napięcia 7-stopniowe na diodach LED: 12-24-50-120-230-400-690 V. - Próbnik napięcia/tester ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną. - Pozwalający odróżnić przewód fazowy od zerowego w instalacjach jednofazowych. - Test kolejności faz do kontroli kierunku obrotów silników 3-fazowych. - Kontrola funkcjonowania wyłączników różnicowoprądowych. - Wskazujący + lub - w obwodach napięcia stałego. - Wbudowana latarka. - Trzymanie jedną ręką podczas pomiarów dokonywanych w gniazdkach ściennych. - Automatyczne włączanie i wyłączanie. - Izolacja CAT IV 600 V wg IEC 61010. - Wodoszczelność wg IP 65. Dane techniczne: - Diody: LED - Napięcie zmienne V AC: 12-690 - Napięcie stałe V DC:12-690 - Test ciągłości obwodu: brzęczyk Gwarancja 12 miesięcy. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: 144890100 | szt. | 1 |
| 66 | 20 | Samochodowy próbnik napięcia | szt. | 4 |
| 67 | 20 | Multimetr cęgowy - pomiar mocy. - duży, podświetlany wyświetlacz LCD - zakres pomiaru prądu AC/DC do 1000A - rozwarcie szczęk 30 mm - pomiar Mocy DC/AC do 240kW - funkcja HOLD - funkcja zerowania wyświetlacza w pomiarach DC - automatyczne wyłączenie - wskaźnik wyczerpania baterii - test ciągłości obwodu z brzęczykiem - test diody - pomiar częstotliwości Typ wyświetlacza; Wyświetlacz LCD 4000 cyfr. Próbkowanie; 2x/s. Zakres pomiaru napięcia AC; 400mV/600V. Dokładność pomiaru napięcia AC; 400mV: ± (0.8% + 20 cyfr) 4-400V: ± (1.8% + 5 cyfr) 600V: ± (2.5% + 5 cyfr). Zakres pomiaru prądu AC; 1A-1000A. Pomiar mocy prądu AC; 40KW 0-250V, 0-400A 240KW 0-600V, 0-400A. Dokładność pomiaru mocy prądu AC; ± (2.5% + 5 cyfr). Zakres pomiaru napięcia DC; 400mV/600V. Dokładność pomiaru napięcia DC; 400mV: ± (0.8% + 3 cyfry) 4-400V: ± (1.5% + 3 cyfry) 600V: ± (2% + 3 cyfry). Zakres pomiaru prądu DC; 1A-1000A. Pomiar mocy prądu DC; 40KW 0-250V, 0-400A 240KW 0-250V, 0-400A. Dokładność pomiaru mocy prądu DC; ± (2% + 5 cyfr). Zakres pomiaru częstotliwości; 5Hz/100kHz. Dokładność pomiaru częstotliwości; ± (1.2% + 2 cyfry). Współczynnik szczytu; 0.5 do 99.0%. Dokładność współczynnika szczytu; ± (1.2%w.w. + 2 cyfry). Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu DT-3348. | szt. | 1 |
| 68 | 20 | Miernik / Multimetr - pełny automat (automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych) - podwójny wyświetlacz LCD 3,5 cyfry (maksymalne wskazanie 3999) - 43 segmentowy baragraf (linijka analogowa na wyświetlaczu) - Auto off - funkcja automatycznego wyłączenia przy dłuższym nieużywaniu miernika - automatyczny pomiar wartości maksymalnej (MAX), minimalnej (MIN) - pomiary względne (REL) - pamięć 10 wyników pomiarowych: pomiar napięcia i prądu stałego DC, zmiennego AC, rezystancji, pojemności, częstotliwości - testowanie wzmocnienia tranzystorów, diód półprzewodnikowych - akustyczny tester ciągłości obwodu - pomiar prądu max. do 25A - możliwy jednoczesny pomiar napięcia zmiennego AC + częstotliwości - możliwy jednoczesny pomiar prądu zmiennego AC + częstotliwości Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu M3270D. | szt. | 1 |
| 69 | 20 | Podstawka pod samochód. Solidna konstrukcja. Mechanizm zapadkowy umożliwiający regulację żądanej wysokości. Udźwig 3 t Max wysokość 285+420 mm. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 97X053. | szt. | 2 |
| 70 | 20 | Podnośnik hydrauliczny na kółkach „żaba”. Podnośnik samochodowy niskoprofilowy z dźwignikiem ramieniowym z napędem hydraulicznym działającym w osi poziomej. Praca w zakresie od 90 mm do 350 mm. Wykonany z grubej blachy stalowej, która zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji, posiadający zawór spustowy zintegrowany z zaworem bezpieczeństwa. Posiadający masywne, metalowe kółka przednie oraz kierowane i łożyskowane kółka tylne, które zapewnią stabilną pracę i łatwą manewrowość. Udźwig 2 t Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-1720. | szt. | 1 |
| 71 | 20 | Podnośnik słupkowy dwustopniowy 10T 125-225 mm. Zwarta i masywna konstrukcja. Tłoczyska podnośnika pokryte niklem. Tłoczysko złożone z dwóch części, które umożliwią uniesienie podnoszonego elementu na dużą wysokość. Dwustopniowy tłok. Dodatkowa stopa w tłoku podnośnika z silnym, drobnozwojnym, trapezowym gwintem, odporny na przeciążenia i gwarantujący płynną pracę. Wysokość(H) mm125 – 225 Udźwig(T): 10T Specjalny elipsoidalny kształt stopy zwiększający stabilność na miękkim podłożu. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: YT-1713. | szt. | 1 |
| 72 | 20 | Zestaw Xenon z żarnikami H1 z filtrem przeciwzakłóceniowym. W skład zestawu wchodzą: Żarniki - 2 szt Przetwornice - 2 szt Mocowanie - 2 szt Moc 35W Napięcie 85V Napięcie zapłonu 25kV Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: HID_ZES_H1. | zestaw | 1 |
| 73 | 20 | Komplety żarówek: A. Żarówki H4 + bezpieczniki. W zestawie powinny znajdować się żarówki: 2 szt. x H4 55W. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 58163. B. Żarówki H7 + bezpieczniki. W zestawie powinny znajdować się żarówki: 2 szt. x H7 55W. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 58162. C. Żarówki H1 + bezpieczniki. W zestawie powinny znajdować się żarówki: 2 szt. x H1 55W. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 58161. Ponadto w każdym z trzech kompletów (A, B, C) powinny znaleźć się takie żarówki jak: 1x P21/5W; 21/5W; BAY 15d. 1x P21W; 21W; BA 15s. 1x PY21W; 21W; BAU 15s. 1x R5W; 5W; BA 15s. 1x R10W; 10W; BA 15s. 1x W5W; 5W; W2.1x9,5d. 1x W3W; 3W; W2.1x9,5d. 1x WY5W; 5W; W2.1x9,5d. 1x C5W; 5W; SW8.5-8. 1x C10W; 10W; SV8.5-8. 1x T4W; 4W; BA 9s. 1xT5; 1.2W; W2.0x4,6d. oraz cztery rodzaje bezpieczników: 10A, 15A, 20A oraz 30A.. | kpl | po 1 kpl |
| 74 | 20 | Polerka samochodowa 120 W 240 MM + akcesoria - średnica tarczy: 240 [mm]; - wygodny uchwyt; - obroty maksymalne 3000 1/min - moc min. 100 W Zawartość zestawu: - - tarcza polerująca futro - - tarcza do nakładania pasty - - zapasowe szczotki Gwarancja - 24 miesiące. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: 82940. | zestaw | 1 |
| 75 | 20 | Akumulator 60Ah 540A 12V - długi okres użytkowania - absolutnie bezobsługowy - niezawodny rozruch w niskich i wysokich temperaturach - minimalny stopień samo rozładowania Gwarancja 2 lata. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu SILVER S4. | szt. | 2 |
| 76 | 20 | Szczypce do przewodów zapłonowych. Konstrukcja: oksydowana blacha stalowa o grubości 3 mm, rękojeści oraz szczęki pokryte ochronną warstwą gumy. Długość 200 mm Zakres pracy szczęk 5-20 mm. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-0639. | szt. | 1 |
| 77 | 20 | Przyrząd do zarabiania przewodów hamulcowych z obcinaczkami. W komplecie: Praska do zarabiania końcówek. Uchwyt do przewodów hamulcowych. Obcinaczka do przewodów hamulcowych. Adaptery do zarabiania końcówek: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8” Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AN040043. | kpl | 1 |
| 78 | 20 | Zestaw do tłoczków hamulcowych. Przyrząd przeznaczony jest do wciskania lub wkręcania tłoczków hamulcowych w zacisk hamulcowy przy naprawach pojazdów wyposażonych w hamulce tarczowe kół przednich oraz kół tylnych. Zastosowanie w następujących markach samochodów: MERCEDES, BMW, VW, GM, AUDI, FORD, HONDA, SUBARU, MAZDA, NISSAN, MITSUBISHI, TOYOTA, ROVER, RENAULT, OPEL. W wyposażeniu: Praska prawoskrętna z przetyczką zakończona krążkiem roboczym magnetycznym Ø36 mm z dwoma bolcami. Belka pomocnicza służąca do zapierania praski o siodło zacisku hamulcowego. Do: Citroen XM, Xantia - krążek dwustopniowy Ø51mm x Ø36,5mm z trzema bolcami. Do: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW - krążek trójstopniowy Ø55mm x Ø43,5mm x Ø37,5mm. Do: Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru - krążek Ø32mm z dwoma bolcami. Krążek roboczy uniwersalny Ø36 mm z dwoma bolcami z kwadratem wew. 3/8” Do: Nissan Primera, VW golf IV - krążek Ø42mm z dwoma bolcami. Do: Audi 80, 90, V8 + 100, Ford Sierra ABS + Scorpio ab 85, Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L +Z, VW Golf + Passat - krążek Ø42mm z dwoma bolcami krótkimi Do: General Motors - krążek Ø47,5mm z kołnierzem oraz jednym bolcem. Do: General Motors - krążek Ø54mm z kołnierzem oraz jednym bolcem. Do: General Motors - krążek Ø63,5mm z kołnierzem oraz jednym bolcem. Do: Renault - krążek Ø30mm z dwoma bolcami. Do: Opel Astra - krążek Ø32mm z dwoma bolcami. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AN010001. | zestaw | 1 |
| 79 | 20 | Zestaw do sprawdzania szczelności układu chłodzenia. Opis techniczny: Przyrząd pozwalający na łatwą diagnozę i szybkie wykrycie uszkodzeń uszczelki pod głowicą. Zasada działania przyrządu opierająca się na pomiarze zawartości CO2 w układzie chłodzenia. Płyn reakcyjny w komorze testera powinien reagować z gazami z układu chłodzenia i w przypadku zwiększonej zawartości CO2 zmienić barwę. Dwukomorowa konstrukcja przyrządu (z filtrem pomiędzy komorami) pozwalająca na odseparowanie pozostałości w pierwszej komorze (np. kropel płynu chłodniczego), które mogłyby negatywnie wpłynąć na wynik testu. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu MOR5046. | zestaw | 1 |
| 80 | 20 | Zestaw końcówek śrubokrętowych torx, hex, spline. Profesjonalny zestaw bitów do odkręcania śrub specjalnych typu: hex, torx, spline. Końcówki o dwóch długościach, mocowane w uchwycie sześciokątnym, dostosowanym do współpracy z grzechotką 1/2" oraz 3/8". 6-kat 14: L=30: H4,H5,H6, H7,H8,H10,H12 6-kat 14: L=75: H4,H5,H6, H7,H8,H10,H12 6-kat 10: L=30: M5, M 6, M 8, M 10, M 12 6-kat 10: L=75: M5, M 6, M 8, M 10, M 12 6-kat 14: L=30: T20,T25, T30,T40,T45,T50,T55 6-kat 14: L=75: T20,T25, T30,T40,T45,T50,T55 przedłużki AISI S2 1/2˝ x 10 i 3/8” x 10 Zestaw wykonany ze stali stopowej narzędziowej S2: - wysoka twardość HRC 58-62 - jednolita, drobnoziarnista struktura materiału - odporność na skręcanie - wysoki moment dokręcania - 20 Nm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: YT-0400. | zestaw | 1 |
| 81 | 20 | Stetoskop diagnostyczny. - - Słuchawki z tworzywa niedopuszczająca hałasów z zewnątrz - - Wstrząsoodporny uchwyt - - Końcówka z aluminium - - Przedłużka 200 mm - - Przewód >500 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AI030014. | szt. | 1 |
| 82 | 20 | Anemometr do szybkich i prostych pomiarów prędkości przepływu. Do wskazywania prędkości w m/s, stopach/min, km/h, Milach/h i węzłach. Wartość - podawana na wyświetlaczu. Wskazanie wartości maksymalnej i średniej. Specyfikacja techniczna: Kalibracja zgodna z; ISO/DKD. Dokładność min.; ± (3% + 0.2 m/s). Rozdzielczość - prędkość wiatru; 0.01 m/s. Prędkość wiatru; 0.6 - 30.0 m/s. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu BL-30 AN. | szt. | 1 |
| 83 | 20 | Zestaw izolowanych przewodów, zacisków, sond pomiarowych. Zestaw izolowanych 4 mm przewodów pomiarowych, składający się z: izolowanego przewodu pomiarowego (silikon), izolowanych sond pomiarowych (końcówka miernicza), izolowanej pęsety, izolowanych zacisków krokodylków. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu: 044126. | zestaw | 1 |
| 84 | 26 | Miernik głębokości bieżnika opon – elektroniczny. Przeznaczony do pomiaru głębokości bieżnika opon samochodowych itp. Głębokość mierzona 0-25 mm Wymiar końcówki pomiarowej 5x4 mm Wymiary poprzeczki 55x6 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 132360108. | szt. | 1 |
| 85 | 26 | Głębokościomierz suwmiarkowy 150 mm Wykonany ze stali nierdzewnej Podziałka chromowana na mat Zakończenia liniału i poprzeczki - hartowane Podziałka w mm z noniuszem 1/20 mm (0,05mm) Z zaciskiem ustalającym Tolerancja wg DIN 862 Głębokość mierzona 150 mm Długość poprzeczki 100 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 2640108. | szt. | 1 |
| 86 | 26 | Cyfrowa suwmiarka kieszonkowa, 150 mm Specyfikacja techniczna: Kalibracja zgodna z; ISO/DKD. Materiał; ze stali nierdzewnej. Odczyt; 0,01 mm. Dokładność; zgodna z DIN 862. Długość szczęk; 40 mm. Zakres pomiarowy; 150 mm. Wyposażenie: - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD - Ze wskazówkami krzyżowymi - Głębokościomierz narożny - Punkt zero na każdej części - Wyłącznik - Przełączanie mm/cale - Zacisk regulacyjny i śruba Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu Insize. | szt. | 1 |
| 87 | 26 | Opalarka min. 2000 W z regulacją temperatury. Bimetalowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed uszkodzeniem na skutek przegrzania. Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści. Trzyzakresowa płynna regulacja temperatury oraz szybkość nawiewu umożliwiające precyzyjne dostrojenie parametrów do wykonywanej pracy. Konstrukcja opalarki umożliwiająca pracę urządzenia w pionie. Dane techniczne: Moc: 200 W, zasilanie: 230V-50Hz Zakres temperatury: 25oC-600oC Przepływ powietrza: I:350 -500 l/min W komplecie: walizka, komplet dysz. Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 59G524. | szt. | 1 |
| 88 | 26 | Szczypce do opasek zaciskowych z linką. Szczypce do ściskania opasek rozprężnych stosowanych na przewodach elastycznych paliwowych, olejowych oraz wodnych. Szczypce powinny posiadać 5-stopniowy mechanizm automatycznie blokujący je w położeniu zamkniętym. Powinny umożliwiać pracę w niedostępnych miejscach dzięki długiej lince (630mm). Zastosowanie do marek: ALFA ROMEO, AUDI, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, LANCIA, MAN, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, TOYOTA, VW, VOLVO, itd # Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu AR060021. | szt. | 1 |
| 89 | 26 | Manometry do opon. Manometr MSB-d do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów samochodowych. Średnica 63 mm Zakres pomiarowy 0-12 bar (1,2 MPa) Element pomiarowy - sprężyna Bourdona Mechanizm - mosiądz Podzielnia - aluminium - biała Wskazówka - aluminium - czarna Oprawa - 60 mm - tworzywo Szyba – tworzywo Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu MSB-d. | szt. | 3 |
| 90 | 26 | Manometr - Do cieczy i gazów nieagresywnych - Model przemysłowy, podwyższona wytrzymałość min 1.5 mln cykli - Średnica fi100 - Możliwość łączenia z separatorem membranowym - Obudowa stal nierdzewna - Mocowanie dolne - Zakres wskazań od 0 do 60 Mpa Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu serii 212.20. | szt. | 2 |
| 91 | 26 | Zestaw kluczy nasadowych 1/4" - Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki - Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia - Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę W zestawie: - 1 x rękojeść z grzechotką 1/4" - 1 x pokrętło do nasadek - 2 x przedłużki: 75, 150 mm - 1 x przedłużka elastyczna 150 mm - 1 x uchwyt do bitów; - 4 x bit Pł 3, 4, Pz 1, 2; - 11 x nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6; pł. 4, 5.5; Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3 - 7 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm - 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 1-94-655. | zestaw | 1 |
| 92 | 26 | Reduktor ciśnienia z manometrem - Maksymalne ciśnienie 1,2 MPa - Gwint 1/4" Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu YT-2381. | szt. | 1 |
| 93 | 26 | Suwmiarka do pomiaru rozstawu śrub w felgach stalowych i aluminiowych. Przyrząd powinien mierzyć felgi z 4, 5, 6 i 8 otworami na śruby, a wyniki w zależności od producenta felgi, powinny być podawane w milimetrach lub calach. | szt. | 1 |
| 94 | 20,26 | Miernik zegarowy 10 mm. - Tarcza podziałki obracana - Dodatkowa wskazówka dla pełnych mm - Wymienialna końcówka pomiarowa - Tolerancja wg DIN 878 - Zakres pomiarowy 10 mm - Podziałka 0.01 mm - Oznaczenie podziałki: 0-100; 100-0 - 1 obrót wskazówki = 1,0 mm - Średnica tarczy 58 mm - Średnica zamocowania 8 mm Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 119110104. | szt. | 3 |
| 95 | 26 | Pistolet do pompowania kół z manometrem. - Aluminiowy korpus - Wężyk 30 cm - Manometr 63 mm - Szybkozłączka Produkt o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem trwałości, niezawodności, jakości wykonania i wytrzymałości do produktu 75M301. | szt. | 1 |
| 96 | 26 | Manometr z wyjściem bocznym MR. - Gwint M1/4" - Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar - Średnica 63 mm | szt. | 1 |

UWAGA!

Użyte w opisie przedmiotu zamówienia symbole produktów podane są tylko i wyłącznie jako produkty odniesienia, co do jakości i trwałości produktów. Zamawiający nie wymaga dostaw produktów, których oznaczenia zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, podał je tylko jako przykłady narzędzi na pewno spełniających potrzeby Zamawiającego. Wykonawcy, którzy dostarczą produkty dowolnego producenta, spełniające wymogi jakości i trwałości żądane przez Zamawiającego, będą spełniali warunki określone w SIWZ.