PROJEKT  BUDOWLANY

PRZYŁĄCZA

WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU

WARSZTATOWEGO NA DZ. 3472/3 PRZY ULICY BUDOWLANYCH

W RADZYNIU PODLASKIM

Branża : 	  sanitarna

Inwestor :	Zespół Szkół Ponadgimnazialnych

im. Jana Pawła II

Ul.  Sikorskiego 15

21-310  Radzyń Podlaski

#### Projektant :             	Stanisław Domański

#### upr. 1785Lb/73

Radzyń Podlaski 2012 r.

Zlecenie	-	 		Indywidualne

Obiekt	-			Budynek warsztatowy

Temat		-   	Przyłącze wodociągowo - kanalizacyjne do budynku

warsztatowego na dz. 3472/3 przy ul. Budowlanych

w Radzyniu Podlaskim

## Stadium	-	     	    Projekt techniczno – roboczy

Projektant	:			Stanisław Domański

upr. 1785Lb/73

Radzyń Podlaski 2012 r.

Zestawienie Zawartości Opracowania

1.	Strona tytułowa

2.	Niniejsze zestawienie zawartości opracowania

3.            Część opisowa

-  podstawa, temat i zakres opracowania

-  uzbrojenie działki i ulicy

-  opis techniczny przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego

-  próby i odbiory

4.	Uzgodnienia

-  Warunki techniczne wydane przez  PUK Sp. z o.o. Radzyń Podlaski

L.dz. 271/2012

-  Decyzja Miasta Radzyń Podlaski Nr. WZM.7230.17.2012.ZJ

-  Protokół bezkolizyjności ZUD Nr. 46/2012 Radzyń Podlaski

-  uzgodnienia z inwestorem

5.	Część graficzna

-	plan zagospodarowania przyłącza 1: 500

-	schemat przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego

-	schemat studzienki inspekcyjnej PVC 315

### OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego

### Część opisowa

### Podstawa, temat i zakres opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne wydane przez PUK Radzyń Podlaski

decyzja Urzędu Miejskiego na wejście w pas drogowy

- protokół bezkolizyjności ZUD – Radzyń Podlaski

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania

- wizja lokalna w terenie

Opracowanie obejmuje  przyłącze wodociągowo - kanalizacyjne do budynku warsztatowego  na działce nr. 3472/3 przy ulicy Budowlanych w Radzyniu Podlaskim.

Opis stanu istniejącego

Ulica Budowlanych w Radzyniu Podlaskim przy której zlokalizowana jest działka posiada miejską sieć wodociągową PCV 110, i kanalizacyjną PVC 200. Sieć wodociągowa usytuowana jest w poboczu zieleńca ulicy, natomiast kanalizacyjna usytuowana jest w pasie ulicy Budowlanych. Projektowany budynek  jest wiatą metalową, obudowaną płytami PW8 bez podpiwniczenia.

Przyłącze wodociągowo - kanalizacyjne

Przyłącze wodociągowe projektowane jest do budynku na działce nr. 3472/3  z rur PE 40/3,7  1,0 MPa. Włączenie rur do sieci miejskiej należy wykonać poprzez  wbudowanie  naiertki NWZ 110/50 z  zasuwą odcinającą fi 50, obudową i skrzynką żeliwną.

Całkowita zewnętrzna długość przyłącza do budynku   wynosi 36,00  m.

Jako urządzenie pomiarowe przyjęto wodomierz skrzydełkowy Isb 20 z zaworami odcinającymi przelotowymi Ø 25 i zaworem zwrotnym antyskażeniowym  typ EA.

Na przyłączu przewidziano obejście pożarowe Dn 32. Przykrycie rur w wykopie od 1,6 do 1,70 m.

Przejście przyłączem przez drogę asfaltową – ulicę Budowlanych należy wykonać przewiertem lub przeciskiem bez naruszania poboczy w rurze stalowej osłonowej

Dn 65 o długości 12,00 mb. Wykonanie przewiertu należy stosować się do zaleceń wydanych przez Gminę Miejską w Radzyniu Podlaskim.

Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV 160/4,7 łączonych kielichowo na uszczelki gumowe. Włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej wykonać do istniejącej studzienki betonowej Dn 1200 w ul. Budowlanych. Na przykanaliku wykonać studzienkę inspekcyjną PCV 315. Przejście przyłączem przez drogę asfaltową – ulicę Budowlanych należy wykonać w części przewiertem dł. 6,0 m. Włączenie rur do studzienki wykonać w rozkopie. Wykonanie przewiertu należy stosować się do zaleceń wydanych przez Gminę Miejską w Radzyniu Podlaskim

Plan usytuowania projektowanego przyłącza wodociągowo

– kanalizacyjnego z rzędnymi zagłębienia wskazano na mapie sytuacyjnej 1 : 500 i profilu podłużnym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w BN-62/8836 i Rozp. MBIPMB z dnia 28.III.1972 r.

Wszystkie roboty ziemne w rejonach istniejącego uzbrojenia wykonać wyłącznie sposobem ręcznym. Na trasie przyłącza istnieje rurociąg  gazowy,  kable energetyczne, telefoniczne oraz sieć wodociągowa PCV 110.

Oznakowanie prac ziemnych i zabezpieczenie wykopów wykonać zgodnie przepisami BHP dla wykonywania prac ziemnych.

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego pisemnie o terminie wykonywania robót i sposobie prowadzenia prac ziemnych.

Po wykonaniu prac przyłącza przed zasypaniem zgłosić odbiór kolizyjnego uzbrojenia podziemnego zgodnie z zaleceniami ZUD 46/2012.

Zasypywanie wykopów wykonywać warstwami gr. 30 cm zagęszczając ziemię w wykopie do wartości 0,95 ZPr, natomiast w terenie ulicy Budowlanych zagęszczenie winno wynosić 1,0 ZPr. Teren po wykonanych robotach doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne i montażowe powinny wykonywać osoby posiadające przygotowanie zawodowe pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia w tym zakresie.

-  próby i odbiory

Po wykonaniu prac montażowych przyłącza wodociągowego przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności na 0,8 MPa. Powyższe prace powinny być wykonane w obecności właściciela sieci.

Wykonane roboty montażowe przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego podlegają wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Użytkowanie przyłącza może nastąpić po odbiorze końcowym i zawarciu umowy z dostawcą wody i odbiorcą ścieków.

Teren po wykonanych robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wszystkie zmiany wynikające z sytuacji terenowej i zmian materiałowych oraz technologii robót powinny być uzgodnione z właścicielem sieci.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II Instalacje Sanitarne oraz z przepisami BHP.