Nr ZSP.0402(1).61.2013

Załącznik nr 1b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie w sprzęt warsztatowy do pracowni zajęć praktycznych z budownictwa

Część II - Sprzęt budowlany

| Lp. | Nr poz. budż. | Nazwa asortymentu i opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | Betoniarka Zasilanie: 230V Moc - 0,9 kW Pojemność całkowita – 180L Pojemność robocza – 145L Przechył i regulacja bębna - korba z przekładnią ślimakową Wieniec - żeliwny Koła duże gumowe | szt. | 1 |
| 2 | 24 | Wózek dwukołowy (japonka) - taczka dwukołowa, cynkowana, pojemność 230L | szt. | 1 |
| 3 | 25 | Mieszadło elektryczne 1400W przeznaczone do mieszania gęstych materiałów (farba, zaprawa, gips). - Napięcie pracy 230/50Hz - Prędkość obrotowa 100 - 450obr/min - Liczba biegów - 2 - Szybko złączka | szt. | 1 |
| 4 | 27 | Wiertarka do mieszania z mieszadłami (mieszadło elektryczne) - Do mieszania gęstych materiałów - Wiertarka z uchwytem równoramiennym i obracanym uchwytem zamkniętym - Prędkość obrotowa 550 obr/min - Moc min. 650W | szt. | 2 |
| 5 | 28 | Piła ręczna widiowa do przycięcia bloczków z betonu komórkowego. | szt. | 2 |
| 6 | 40 | # Agregat tynkarski Wysokość zasypu; 950 mm. Pojemność kosza; 75 kg. Wydajność; 6-60 l. Max ciś. tłoczenia; 30 atm. Odległość podawania; 20 m. Silnik pompy; 5,5 KW/400 obr/min. Kompresor o wydajności minimalnej; 300 l/min. Pompa wodna; 400 V. Wąż powietrzny; 10 mb. | szt. | 1 |
| 7 | 41 | Suwmiarki warsztatowa 300 mm o dokładności 0,1mm lub 0,05 mm | szt. | 6 |
| 8 | 41 | Taczka do betonu - pojemność 50 litrów, z kółkiem gumowym. | szt. | 2 |
| 9 | 41 | Młotek murarski typ berliński 600g, z trzonkiem stalowym z rękojeścią antywibracyjną. | szt. | 9 |
| 10 | 41 | Kielnia trójkątna murarska 180 | szt. | 9 |
| 11 | 41 | Kielnia trapezowa 100 | szt. | 6 |
| 12 | 41 | Pojemnik na zaprawę, pojemność 25-40 litrów, z tworzywa sztucznego | szt. | 6 |
| 13 | 41 | Poziomica 120 cm aluminiowa, 3 libelki ze szkła akrylowego długość 120cm | szt. | 9 |
| 14 | 41 | Poziomica aluminiowa, 3 libelki ze szkła akrylowego długość 200cm | szt. | 3 |
| 15 | 41 | # Przecinak długości 300mm z ochraniaczem | szt. | 6 |
| 16 | 41 | Przecinak długości 400 mm z ochraniaczem | szt. | 6 |
| 17 | 41 | Rajberka nierdzewna 13/48, uchwyt drewniany | szt. | 6 |
| 18 | 41 | Rajberka nierdzewna 13/48 łezka | szt. | 6 |
| 19 | 41 | Taśma miernicza 30m | szt. | 2 |
| 20 | 41 | Kątomierz (pomiar kątów) - zasięg pomiarowy: 0–220 stopni, dokładność pomiarowa, kąt: +/- 0,1 stopień =+/- 1mm/m | szt. | 2 |
| 21 | 41 | Łata murarska pomiarowa 250 cm powstała na bazie dwukomorowego profilu ze stopu aluminium. Poprzeczne wzmocnienie wzdłuż całej długości łaty. Dokładność liniowości profilu 0,3 mm Dokładność pomiaru 0,5 mm/m = 0,029° | szt. | 4 |
| 22 | 41 | Łata tynkarska aluminiowa - do ściągania nadmiaru zaprawy tynkarskiej długość 1500 mm. | szt. | 4 |
| 23 | 41 | Łopata piaskowa z drewnianym trzonkiem. | szt. | 6 |
| 24 | 41 | Szczypce uniwersalne 180 mm | szt. | 4 |
| 25 | 41 | Szpachelka nierdzewna 40 mm | szt. | 4 |
| 26 | 41 | Packi drewniane | szt. | 5 |
| 27 | 41 | Packa stalowa gładka, prosta, nierdzewna 130x360 mm, uchwyt plastikowy | szt. | 6 |
| 28 | 41 | Packa stalowa ząbkowana 130x270 mm, zębata 6x6 mm, uchwyt plastikowy gumowany | szt. | 6 |
| 29 | 41 | Miara zwijana 5m | szt. | 9 |
| 30 | 41 | Poziomica laserowa ze statywem - Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań - Emitujący dwie wyraźne linie laserowe (poziomą i pionową) - Specjalna osłona gumowa chroniąca urządzenie przed upadkami - Blokada wahadła chroniąca kompensator podczas transportu oraz umożliwiająca wyświetlanie linii skośnych - Wskaźnik braku poziomowania (miganie wiązek) - Możliwość włączania osobno poziomej i pionowej linii laserowej - W zestawie z kolumną rozporową do montażu między sufitem a podłogą - z uchwytem do mocowań na ścianie Dane techniczne lasera liniowego - Zasięg do: 25 m (zależny od oświetlenia) - Dokładność: ± 4mm / 10m - Zakres poziomowania: 4° - Kierunek wiązki: pionowy, poziomy - Typ lasera: 650 nm, klasy I - Klasa bezpieczeństwa: IP54 - Zakres temperatury prac: od -10°C do +40°C | szt. | 1 |
| 31 | 41 | Wiadro nierdzewne o pojemności 10L z wewnętrzną podziałką. Wiadro bez pierścienia. Średnica podstawy 203mm. | szt. | 4 |
| 32 | 41 | Dalmierz laserowy Kolor lasera czerwony Dioda laserowa: 635 nm, < 1 mW Zasięg pomiarowy: 0,05 – 40,00 m Dokładność pomiarowa ± 1,5 mm Czas pomiaru < 0,5 s Czas pomiaru, maks.: 4 s | szt. | 2 |
| 33 | 41 | Cyfrowa poziomica elektroniczna z laserem oraz z elektronicznym wyświetlaczem - długość: 600 mm - regulowany laser (punkt, linie pionowe lub poziome) - zakres pomiarowy: 0-180 ° lub 0-100% mierzy kąty w ° i nachylenie w % - możliwe zero dla pomiarów pośrednich - odległość lasera: 50 metrów - 2 libelki umożliwiają stosowanie urządzenia jako zwykłej poziomicy - torba na ramię | szt. | 1 |
| 34 | 41 | Łata tynkarska trapezowa 150cm do wyrównywanie gładzi tynkowych. Wykonana z profilu aluminiowego, powierzchnia nieanodowana, zakończenia z wysokoudarowego tworzywa. | szt. | 9 |
| 35 | 41 | Paca do papieru ściernego i siatki ściernej 480x285x280 mm, uchwyt plastikowy. | szt. | 6 |