Nr ZSP.0402(1).13.2013

Załącznik nr 1c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie w sprzęt warsztatowy

Część III – Tester usterek w pojazdach samochodowych – 1 sztuka

Tester usterek do wykonywania badań pojazdów w szkolnym warsztacie samochodowym.

Tester usterek współpracuje z oprogramowaniem ESI - Elektronicznym Systemem Informacyjnym.

Zamawiający posiada już oprogramowanie ESI i nie jest ono przedmiotem postępowania.

Wyposażenie standardowe

- Wózek

- Moduł pomiarowy z uchwytem do mocowania sond

- PC z systemem Windows

- Monitor TFT

- Zdalne sterowanie (z bateriami)

- Mysz z podkładką

- Zasilacz z przewodem podłączeniowym

- Sonda temperatury

- Sonda indukcyjna

- Przewód przyłączeniowy UNI IV obwodu pierwotnego

- Przewód przyłączeniowy Multi CH1

- Przewód przyłączeniowy Multi CH2

- Cęgi prądowe max1000 A

- Sonda pojemnościowa 3 x kV+/ czerwona

- Sonda pojemnościowa 3 x kV-/ czarna

- Stroboskop

- Przewód przyłączeniowy B+/B-

- Wąż

- Oprogramowanie

- CD (ToolsCATalogue)

- DVD

- Igłowe końcówki pomiarowe 3 czarne i 4 czerwone

- Końcówki zaciskowe 3 czarne

- Przewód przyłączeniowy czujnika piezoelektrycznego

- Zestaw do pomiaru podciśnienia

- Drukarka z przewodem sieciowym

- Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Funkcje pomiarowe - Test silnika

Pomiary, zakresy, rozdzielczość, sondy, przewody

- Prędkości obrotowe
100 – 12000 obr/min,  10 obr/min,

- Temperatura oleju  -20 – 150 °C 0,1 °C Sonda temperatury oleju

- Napięcie akumulatora  0 – 72,0 V 0,1 V

- Napięcie na zacisku  15, 0 – 72,0 V, 0,1 V

- Napięcie na zacisku  1, 0 – 20 V, 50 mV,

- Napięcie zapłonu, ±500 V, 1 V,

- Napięcie iskry ±50 kV, 100 V, sonda pojemnościowa,

- Czas iskry 0 – 6 ms 0,01 ms

- Kompresja względna, 0 – 200 Ass, 0,1 A,

- Napięcie alternatora tętnienie 0 – 200 %, 0,1 %

- Prąd rozrusznika, prąd alternatora, prąd świec żarowych, 0 – 1000 A, 0,1 A,

- Prąd obwodu pierwotnego,0 – 30 A 0,1 A

- Kąt zwarcia 0 – 100 %, 0,1 %, 0 — 360 ° wału roz. 0.1 °, wału roz.,

- Czas zwarcia 0 – 50 ms, 0,01 ms, Sonda pojemnościowa, 0,1 ms,

- Punkt zapłonu, wyprzedzenie zapłonu lampą stroboskopową, 0 – 60 ° wału korb., 0,1 ° wału korb., Sonda indukcyjna

- Początek tłoczenia, początek wtrysku, wyprzedzenie wtrysku lampą stroboskopową, 0 – 60 ° wału korb., 0,1 ° wału korb., Czujnik piezoelektryczny

- Ciśnienie (powietrza) (-800) – 1500 hPa,1 mbar, Czujnik ciśnienia

- Współczynnik wypełnienia imp. t-/T, 0 – 100 % , 0,1 %,

- Czas wtrysku, 0 – 25 ms, 0,01 ms,

- Czas podgrzewania, 0 – 20 ms, 0,01 ms

Multimetr - pomiary, zakresy, rozdzielczość, sondy, przewody

- Prędkości obrotowe jak przy teście silnika

- Napięcie akumulatora 0 - 72 V, 0,01V

- Napięcie 15, 0 - 72 V, 0,1 A,

- Napięcie DC/AC, ±200 mV, – ±20 V, 0,001 V, min./max., ±20 V – ±200 V, 0,01 V

- Prąd 1000 A, ±1000 A, 0,1 A

- Prąd 30 A, ±30 A, 0,01 A

- Rezystancja 0 – 1000ohma, 0,001ohma, Przewód pomiarowy Multi CH1

(R-Multi 1),  1 – 10 kohma, 0,1 , 0,001ohma

10 – 999 kohma,  100 ohma

- Ciśnienie powietrza 0,2 – 2500 hPa, 0,1 hPa

- Temperatura oleju -20 – 150 °C, 0,1 °C,

- Temperatura powietrza -20 – 100 °C, 0,1 °C

Oscyloskop

Układ wyzwalania (trigger)

- Free Run (przebieg bez wyzwalania przy ≥ 1 s)

- Auto (generowanie krzywej bez wyzwalania)

- Auto-level (jak Auto, próg wyzwalania na środku sygnału)

- Normalny (manualny próg wyzwalania, generowanie krzywej tylko z wyzwalaniem)

- Sekwencja sygnałów

Zbocze wyzwalania

- Zbocze (poz. / neg. na sygnale)

Źródło wyzwalania

- Silnik (wyzwalanie na cylindrach 1....12 )

- Zewnętrzne wyzwalanie sondę indukcyjną

- Przewód pomiarowy

Proporcje pretrigger

- Od 0 do 100%

Tryb rejestracji

- MaxMin (Peak/Glitchdetect)

- Rejestracja impulsu zakłócenia

- Sample (skanowanie równoodległe)

Rodzaje pamięci i tryby podawania krzywych

- Tryb roll (pojedyncze punkty) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X ≥ 1 s

- Tryb legend (krzywa) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X ≥ 1 s

- Tryb normalny z zapisem ostatnich 50 pokazanych krzywych przy odchyleniu X < 1 s

Układ pomiarowy:

- 8 automatycznych funkcji pomiarowych

- wartość średnia, pik-pik

- wartość efektywna, impuls

- min współczynnik wypełnia impulsu

- max częstotliwość

Wybierany zakres sygnału: cała krzywa lub między kursorami

Zoom

- Wybierany fragment krzywej do powiększania w pionie i poziomie.

Kursor

- Kursor przesuwany z wyświetlaniem dla

  - x1, x2

  - delta x

  - y1 i y2 (kanał 1)

  - y1 i y2 (kanał 2)

Krzywe porównawcze

Zapis w pamięci, ładowanie, komentarze, zadawanie setupu oscyloskopu dla krzywych rzeczywistych

Funkcje pamięci:

- Przewijanie w przód i w tył

- Funkcje poszukiwania, np. MinMax, wsp. wypełnienia impulsu

Funkcje pomiarowe oscyloskopu

Pomiary, zakresy, sondy, przewody

- Napięcie obwodu wtórnego 5 kV – 50 kV, Sonda pojemnościowa

- Napięcie obwodu pierwotnego 20 V – 500 V

- Napięcie 200 mV – 200 V

- Sprzężenie AC B+/B–, 200 mV – 5V

- Prąd 2 A, 5 A, 10 A, 20 A, 30 A

- Prąd 50 A, 100 A, 200 A, 1000 A

Funkcje i specyfikacje oscyloskopu

- Sprzężenie wejścia CH1/CH2 , AC/DC

- Impedancja wejścia CH1/CH2 (odniesiona do masy), 1 MOm

- Impedancja wejścia CH1/CH2 (galwanicznie izolow.), 1 MOhm (5 — 200 V), 10 MOm (200 mV — 2 V)

- Impedancja wejścia CH2 (różnicowa), 4 MOhm

- Szerokość pasma CH1 (galwanicznie izolow.) > 5 kHz = 200 mV – 2 V, > 25 kHz = 5 V – 200 V

- Szerokość pasma CH1 i CH2  (odniesiona do masy) > 1 MHz = 200 mV – 2 V, > 5 MHz = 5 V – 200 V

- Szerokość pasma CH2 (pomiar różnicowy) > 30 kHZ

- Szerokość pasma cęgi 1000 A > 1 kHz

- Szerokość pasma cęgi 30 A > 50 kHz

- Szerokość pasma sonda pojemnościowa > 1 kHz

- Szerokość pasma przewód zacisku 1 > 100 kHz (20 V), > 1 MHz (50 V – 500 V)

- Zakresy czasu (odniesione do 500 punktów skanowania) 10 μs – 100 s

- Zakresy czasu (odniesione do 1 punktu skanowania) 20 ns – 200 ms

- Zakresy czasu dokładność 0,01 %

- Dokładność w pionie, przyrząd bez sond ±2 % wartości mierzonej±0,3 % zakresu pomiarowego, (błąd offsetu dla zakresu > 1 V) lub ±5 mV, (błąd offsetu dla zakresu 200 mV – 1 V)

- Rozdzielczość w pionie 10 bit

- Wielkość pamięci 1 Mega wartości skanowanej lub 50 krzywych

Generator sygnałów

- Amplituda -10 V – 12 V, (obciążenie < 10 mA) do masy

- Formy sygnałów DC, sinus, trójkąt, prostokąt

- Częstotliwości 1 Hz – 1 kHz

- Prąd wyjściowy < 75 mA

- Impedancja ca. 60 Om

- Symetria 10 % – 90 % (trójkąt., prostąkąt)

- Generowanie krzywych szybkość wyjścia do 100000 wartości/s, rozdzielczość 8 bit, regulowany zakres Y (bit), tryb unipolar / bipolar.

- Odporność na zwarcie < 50 V statyczne do obcego napięcia

- Odporność na zwarcie < 500 V / 1 ms dynamiczne do obcego napięcia

Gwarancja 12 miesięcy.