Nr ZSP.0402(1).13.2013

Załącznik nr 3b do SIWZ

Formularz Wykonawcy

Część II – Program diagnostyczny do pojazdów samochodowych – 1 sztuka

| Minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Producent/model: - Program diagnostyczny do komputerowej diagnostyki pojazdów samochodowych składający się z oprogramowania diagnostycznego w wersji dydaktycznej dla szkoły wraz z abonamentem do 30 czerwiec 2015r., instrukcją na płycie CD oraz następującego wyposażenia: - interfejs diagnostyczny, - multiplekser z przejściówką, - standardowy kabel pomiarowo-sterujący, służący do podłączania oscyloskopu, generatora i sterownika elementów wykonawczych. Ma posiadać pomiarowe gniazda standardowe 4mm do przyłączenia pozostałych akcesoriów pomiarowych. - kabel USB, - uniwersalny kabel OBD, do diagnozy szeregowej w pojazdach gdzie występuje niestandardowe złącze diagnostyczne oraz gdzie w standardowym złączu szesnastopinowym niektóre systemy są na pinach innych niż siódmy (np. Opel, Citroen, Peugeot, BMW etc.). - uniwersalny kabel FIAT, przeznaczony do diagnozy szeregowej w samochodach marki FIAT, Alfa Romeo oraz Lancia do około 1997 roku. - przejściówka OBD2/VW, adapter OBD2/VAG z gniazdem 16 pin OBD2 i dwoma konektorami 2 pinowymi typowymi dla starszych modeli VW i Audi. - adapter OPEL 10-pin, przeznaczony do diagnozy samochodów Opel wyposażonych w starsze, dziesięciopinowe złącze. - adapter BMW 20-pin, przeznaczony do diagnozy samochodów BMW sprzed 2000 roku, wyposażonych w okrągłe, dwudziestopinowe złącze. - adapter GM/DAEWOO 12-pin, przeznaczony do diagnozy samochodów GM i Daewoo, wyposażonych w dwunastopinowe złącze. - adapter MERCEDES 38-pin, przeznaczony do diagnostyki starszych modeli Mercedes. - adapter MERCEDES 14-pin, przeznaczony do diagnozy samochodów Mercedes Sprinter oraz VW LT, wyposażonych w czternastopinowe złącze. - adapter PSA 30-pin, adapter Citroen/Peugeot 30-pin, przeznaczony do diagnozy samochodów koncernu PSA wyposażonych w trzydziestopinowe złącze. - adapter RENAULT 12-pin, przeznaczony do diagnozy samochodów Renault wyposażonych w dwunastopinowe złącze. - adapter CAN niebieski, rozszerzenie funkcji multipleksera. Adapter przeznaczony do diagnozy niektórych systemów w samochodach Opel, Ford, Volvo, Mazda, Saab i innych. - adapter CAN czerwony, rozszerzenie funkcji multipleksera. Adapter przeznaczony do diagnozy niektórych systemów w samochodach Citroen, Peugeot,Fiat, Alfa Romeo, Lancia i innych. - adapter CAN żółty, rozszerzenie funkcji multipleksera. Adapter przeznaczony do diagnozy niektórych systemów - BMW (tzw. szybka linia K), Mitsubishi (magistrala CAN), OPEL Astra J, Renault Megane III i Laguna III, Ford Mondeo IV i inne. - przedłużka HDB 26-pin, eński/męski. Niezbędna do pracy z adapterami – czerwonym, niebieskim i żółtym. - przejściówka OBD II 16-pin, krótki kabel, który może się przydać przy kolorowych adapterach tam, gdzie dostęp do gniazda diagnostycznego jest utrudniony poprzez adaptery czerwony, niebieski, żółty. - adapter J1962 OBD II, - moduł Wi-Fi, - adapter PSG5 9-pin, adapter z konektorem 9-ciopinowym, przeznaczony do diagnozy bezpośredniej pomp wtryskowych PSG5 oraz adaptacji pompy w samochodach marki Ford. - uniwersalny kabel LPG - walizka narzędziowa. Najważniejsze dane techniczne: Parametry mechaniczne i środowiskowe - temperatura pracy -40°C ~ +85°C - stopień szczelności IP40 - złącza USB/B, RS232, DB-9 Diagnoza szeregowa ISO9141, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765*, J1850 Obsługiwane protokoły ISO9141, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765*, J1850 VPW, J1850 PWM, protokoły niestandardowe. Funkcje identyfikacja, odczyt kodów usterek, kasowanie kodów usterek, odczyt parametrów, aktywacja elementów wykonawczych, odczyt adaptacji, zapis adaptacji, odczyt kodowania, zapis kodowania, funkcje zaawansowane. Sterownik elementów wykonawczych - ilość kanałów typu "-" 4 kanały - ilość kanałów typu "+" 2 kanały - rodzaj pracy włącz/wyłącz, sterowanie impulsem, sterowanie PWM Oscyloskop - ilość kanałów - 4 - rozdzielczość napięciowa 1024 próbki (10-bit) - zakres napięć mierzonych 0 ~ 40V DC - impedancja wejściowa > 20MΩ - podstawa czasu 2ms/dz ~ 10s/dz Funkcje - zapis i odczyt na dysk, - wyświetlanie wzorca, - kursory czasu i napięcia, - automatyczne pomiary Generator sygnałów i napięć - ilość kanałów - 2 - rozdzielczość napięciowa 1024 próbki (10-bit) - zakres napięć wyjściowych 0 ~ 20V DC (niezależnie od napięcia zasilania) - okres próbkowania 50µs - funkcje: edycja wzorców, zapis i odczyt na dysk Pomiary analogowe - ilość kanałów - 4 - rozdzielczość napięciowa 1024 próbki (10-bit) - zakres napięć mierzonych 0 ~ 40V DC - impedancja wejściowa > 20MΩ Pomiary impulsowe - ilość kanałów 2 - próg detekcji 0 ~ 20V DC - zakres napięć mierzonych 0 ~ 40V DC - impedancja wejściowa > 10MΩ Gwarancja 12 miesięcy. | Producent/model: ……………………………… |