Nr ZSP.0402(1).13.2013

Załącznik nr 1e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie w sprzęt warsztatowy

Część V – Montażownica i wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych –

po 1 sztuce

- Montażownica do kół samochodów osobowych i dostawczych – 1 sztuka

Dane techniczne

  - Zakres uchwytu: 10-23”

  - Max. średnica koła: 1040 mm

  - Max. szerokość koła: 12”

  - Prędkość obrotowa stołu: 6/15 obr./min

  - Siła odbojnika: 1500 kg

  - Regulowany skok łyżki obijaka

  - Zasilanie powietrzem: 8-10 bar

  - Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz

  - Możliwość opcjonalnego doposażenia w specjalistyczne ramię boczne, ułatwiające montaż i demontaż najnowszych opon typu Runflat

  - Pneumatycznie odchylaną do tyłu kolumnę montażową

  - Pneumatycznie blokowaną stopkę montażową

  - Pompowanie powietrza przy pomocy pedału.

Wyposażenie standardowe

- łyżka montażowa,

- manometr z przewodem i końcówką do pompowania kół,

- pędzel,

- układ przygotowania powietrza,

- nakładki plastikowe na szczęki,

- osłona plastikowa na stopkę montażową,

- osłona plastikowa łyżki odbijaka,

- osłona plastikowa łyżki montażowej

Gwarancja – 1 rok

- Wyważarka do kół aut osobowych i dostawczych – 1 sztuka

Ekonomiczna wyważarka z wyświetlaczem LED, przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych, dostawczych i motocykli.

Dane techniczne

- Obroty koła: max 100 obr/min

- Max. średnica koła: 1067 mm

- Max. szerokość koła: 510mm

- Max. waga koła: 75kg

- Czas wyważania: 6-9s

- Dokładność wyważania: 1g

- Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz

- Statyczne i dynamiczne wyważanie kół aut osobowych i dostawczych,

- Ręczne wprowadzenie danych obręczy,

- Specjalne programy Alu-M dla obręczy aluminiowych, min. 4 programy Alu dla obręczy aluminiowych,

- Program do ukrywania ciężarka za szprychami,

- Program do optymalizacji niewyważenia,

- Program samokalibracji.

Wyposażenie standardowe

- Osłona koła,

- Zestaw stożków oraz uchwyt do mocowania koła,

- Kleszcze do nabijania ciężarków,

- Cyrkiel do pomiaru szerokości obręczy.

Gwarancja - 1 rok

Trwałość, niezawodność, funkcjonalność, żywotność, odporność na ścieranie mechaniczne wałka i nakrętki co najmniej równoważna jak w systemie HAWEKA.